ЗАДАЧА № 3

Определение загрязнения атмосферы выбросами пыли с воздухом, удаляемым из помещения цеха через аэрационный фонарь (линейный источник).

Воздушный поток направлен вдоль оси здания. В этом случае достигается наибольшая концентрация вредных примесей в приземном слое атмосферы.

При рассмотрении аэрационного фонаря как линейного источника значения максимальной приземной концентрации Сmax и расстояние до точки максимальной концентрации Lmax определяются по формулам:

Cmaxлин=S1Cmax (мг/м3)					(3.1)

Lmaxлин=L2+S2Lmax(м)						(3.2)

где L – длина линейного источника (аэрационного фонаря), м;

Сmax, Lmax – максимальная концентрация в приземном слое атмосферы и расстояние от центра источника до точки на земле с максимальной концентрацией при выбросе из одиночного источника с круглым устьем трубы Dэкв и массы вредных выбросов М. При этом расход газовоздушной смеси принимается Vэкв (м3/с).

Сmaxi=AMFnηDэкв8VэквH4/3, мг/м3					(2.1)

где    A, F, η определяется аналогично задаче № 1.

М - масса пыли, выбрасываемая в атмосферу, г/с.

За высоту одиночного источника выброса Н, м принимается высота верхней кромки фонаря над уровнем земли.

Эквивалентный диаметр устья аэрационного фонаря Dэкв определяется по формуле

Dэкв=2LVL2W0+V(м)						(3.3)

где W0 – скорость выхода газовоздушного потока из фонаря (м/с);

V – расход газовоздушной смеси из аэрационного фонаря (м3/с).

Величина Vэкв определяется по найденному значению Dэкв по формуле

Vэкв=πDэкв24W0 (м3/с)					(3.4)

Расстояние от источника выброса, на котором приземная концентрация достигает максимального значения, определяется по формуле

Хmax=5−F4Hd,						(2.3)

где безразмерный коэффициент d при Δt≈0 находится по формулам:

d=5.7	при	v≤0.5				(2.4)

d=11.4 v	при	0.5<v≤2				(2.5)

d=16v	при	v>2					(2.6)

Безразмерные коэффициенты S1 и S2 определяются в зависимости от отношения L/Хmax

S1=1+0.45LХmax1+0.45LХmax+0.1LХmax2	(3.5)				S2=11+0.6LХmax	(3.6)

ЗАДАЧА № 3

Определение загрязнения атмосферы выбросами пыли с воздухом, удаляемым из помещения цеха через аэрационный фонарь (линейный источник).

| № вар-та | М | V | H | L | W0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12 | 10 | 80 | 1,1 |
| 2 | 1,1 | 12 | 12 | 80 | 1,1 |
| 3 | 1,2 | 12 | 10 | 80 | 1,2 |
| 4 | 1,3 | 12 | 12 | 80 | 1,2 |
| 5 | 1 | 14 | 10 | 100 | 1,1 |
| 6 | 1,1 | 14 | 12 | 100 | 1,1 |
| 7 | 1,2 | 14 | 10 | 100 | 1,2 |
| 8 | 1,3 | 14 | 12 | 100 | 1,2 |
| 9 | 1 | 16 | 10 | 120 | 1,1 |
| 10 | 1,1 | 16 | 12 | 120 | 1,1 |
| 11 | 1,2 | 16 | 10 | 120 | 1,2 |
| 12 | 1,3 | 16 | 12 | 120 | 1,2 |
| 13 | 1 | 18 | 10 | 140 | 1,1 |
| 14 | 1,1 | 18 | 12 | 140 | 1,1 |
| 15 | 1,2 | 18 | 10 | 140 | 1,2 |
| 16 | 1,3 | 18 | 12 | 140 | 1,2 |
| 17 | 1 | 20 | 10 | 80 | 1,1 |
| 18 | 1,1 | 20 | 12 | 80 | 1,1 |
| 19 | 1,2 | 20 | 10 | 80 | 1,2 |
| 20 | 1,3 | 20 | 12 | 80 | 1,2 |
| 21 | 1 | 12 | 10 | 100 | 1,1 |
| 22 | 1,1 | 12 | 12 | 100 | 1,1 |
| 23 | 1,2 | 12 | 10 | 100 | 1,2 |
| 24 | 1,3 | 12 | 12 | 100 | 1,2 |
| 25 | 1 | 14 | 10 | 120 | 1,1 |
| 26 | 1,1 | 14 | 12 | 120 | 1,1 |
| 27 | 1,2 | 14 | 10 | 120 | 1,2 |
| 28 | 1,3 | 14 | 12 | 120 | 1,2 |
| 29 | 1 | 16 | 10 | 140 | 1,1 |
| 30 | 1,1 | 16 | 12 | 140 | 1,1 |